机器人远程操控环境搭建

- 整体架构

设计目标：

- 设备节点独立工作，对外通过mqtt服务将自己需要暴露的服务提供出去，不需要暴露的topic流量在内部闭环。从核心节点看，所有的设备都对外提供mqtt服务。

- 远程应用按需连接，需要使用时才增加流量。如果完成不访问，设备侧跟核心节点之间没有任何topic的流量。

- 核心节点开发使用和本地一致的ROS环境，工具和使用方式一致。

- 可以调整topic频率适应设备和核心节点的通信能力（如地图，位置，视频等），比如想得到的画面一秒一帧。

- 组网环境

当前涵盖的几种主要配置和ROS版本。

- 访问方式

nuc远程向日葵

657 560 186

长期密码：QAZwsx@2

如果重启，可能会更换密码，并且无法访问，需要联系我重置该密码

k8s-nuc-master01

192.168.31.115

用户名：nesc

密码：QAZwsx@2134

k8s-car-device001

192.168.31.101

用户名：wheeltec

密码:dongguan

其他待补充，当前wifi都有问题。

k8s-car-device002

192.168.31.X

用户名：wheeltec

密码:dongguan

k8s-car-device003

192.168.31.X

用户名：wheeltec

密码:dongguan

- Shifu安装

- sudo kubectl apply -f https://gitee.com/edgenesis/shifu/raw/v0.65.0/pkg/k8s/crd/install/shifu_install.yml

- 参考:

- https://shifu.dev/zh-Hans/docs/guides/install/install-shifu-prod

- 构建本地镜像库

sudo docker run -d -p 5000:5000 -v /opt/data/registry:/var/lib/registry docker.io/registry

查看镜像库的镜像信息

curl -XGET http://192.168.31.115:5000/v2/_catalog

- 构建本地镜像

都在设备侧进行，确保镜像都是arm版本的。

1.重新打包mqtt服务器镜像

sudo docker tag eclipse-mosquitto:2.0.14 192.168.31.115:5000/arm/eclipse-mosquitto

sudo docker push 192.168.31.115:5000/arm/eclipse-mosquitto

2.ROS转MQTT镜像

将dockerfile.zip解压里面的文件copy到设备中。

Dockerfile很简单，使用的是ghcr.io/ika-rwth-aachen/mqtt_client:ros作为基础镜像，这个镜像有基础的mqtt_client的环境。

入口脚本：画红色的部分之上，是原始的入口文件的内容copy下来的，红色部分第一个命令是将imu的频率降低到1hz，发布为/imu_low。第二个命令是使用mqtt_client进行topic和mqtt的转换。

参数文件表达的含义是：

Mqtt服务器是本机，端口1883，需要从本机转出去的topic和从其他设备转过来的topic，这里面有小车的电压，里程计，惯性测量信息。以及/imu_low，这个是将/imu频率降低到1Hz的topic。另外/turtle1/pose是小乌龟demo程序的topic。/camera/rgb/image_raw/compressed是深度摄像机的图像topic。需要转回来的是小车的控制命令和小乌龟的控制命令。

生成本地镜像，注意到对应的本地镜像地址和端口需要放在前面

sudo docker  build -f Dockerfile -t 192.168.31.115:5000/arm/nesc/ros-to-mqtt:1.0 .

生成之后，将镜像上传到本地镜像库

sudo docker push  192.168.31.115:5000/arm/nesc/ros-to-mqtt:1.0

- 远程操控部署

先将两个设备打上标签

kubectl label nodes k8s-car-device001 cpu=arm

- 考虑到在设备上部署，相关的服务只能部署一个，所以在部署的时候使用的是kind: StatefulSet模式，确保一个node上只部署了一个相应的应用。

- 给每个设备部署一个mqtt服务器，使用

- sudo kubectl apply -f local_mosquitto_device_arm.yaml

- 查看部署情况

- kubectl get pods -owide -n devices

- 确保镜像是部署到不同的device设备上

- 部署ROS转mqtt

- kubectl apply -f local_ros-mqtt.yaml

- 查看信息

- kubectl get pods -owide -n devices

- 这个时候设备侧应该对应的服务都部署好了，登陆上执行一下启动小车的launch，

- 启动小车，包含运动控制和里程计等

- roslaunch turn_on_wheeltec_robot turn_on_wheeltec_robot.launch

- 启动雷达

- roslaunch turn_on_wheeltec_robot wheeltec_lidar.launch

- 启动摄像头

- roslaunch turn_on_wheeltec_robot wheeltec_camera.launch

- 本地应用开发

- 环境有限，在nuc上进行远程开发，其实只要能连接到集群网络即可。

- 打开摄像头：

- cheese

- 确保小车在可见范围内移动，考虑到要长时间工作，当前小车大部分时间是连接充电线，不能让小车运动太远。

- 本地启动roscore，使得本地具备基本环境

- roscore

- 启动ROS和MQTT转换

- roslaunch mqtt_client standalone.launch params_file:="params_master-192.168.31.101.yaml" &

- 查看topic 情况

- rostopic list

- rostoic echo /imu

- rostopic echo /imu_low

- 查看两个话题的频率

- rostoic hz /imu

- rostopic hz /imu_low

- 控制远程小车

- 把catkin_ws里面的wheeltec_robot_rc复制过去，

- cd ~/catkin_ws/src/wheeltec_robot_rc/scripts

- 确保可执行

- chmod +x turtlebot_teleop_key.py

- cd ~/catkin_ws

- 编译，

- catkin_make

- source devel/setup.bash

- 调用

- roslaunch wheeltec_robot_rc keyboard_teleop.launch

- 可以在键盘下控制远程小车了，请确保在视线范围内移动。

- 查看远程图像

- rqt_image_view

- 找到对应的topic，就可以查看深度图像了。

- 当前遗留问题：

- 设备节点如果重启，不能够正常的加入集群，出现not ready状态,虚拟机节点则不会这样，待解决。

- 待进一步开发

- 按照shifu的接口标准进一步简化整个步骤

- ROS2接口对接和融合